编号：

版本：

技术协议

名称: 威孚智感角雷达BSW开发

编制：    许璟杰

审核：

批准：

无锡威孚智感（无锡）科技有限公司

地址：江苏省无锡市经开区华运路8号       邮编：214000

甲方：威孚智感（无锡）科技有限公司

乙方：博世汽车部件（苏州）有限公司

威孚智感（无锡）科技有限公司委托 乙方：博世汽车部件（苏州）有限公司 完成毫米波角雷达2E44LC方案中基础软件BSW产品开发。软件需满足ADAS场景下对高精度雷达感知、复杂环境处理及高级辅助功能的需求，并符合汽车行业标准。

# 引言

本技术协议旨在规定和明确博世角雷达TI AWR2E44-LC项目中BSW相关的开发范围和要求、验证方式、项目管理与合作方式等方面的技术细节。

# 术语和定义

文中术语请参考下列表格，文中术语与表格中术语忽略大小写匹配。

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| Adc | Driver for the reading the external GPADC signals connected to the device |
| Asw | AUTOSAR Application Software |
| Bsw | AUTOSAR Basic Software |
| BswM | Bsw Mode Manager |
| Can | Driver for the on-chip DCAN and MCAN controller peripheral |
| CanIf | Can Interface |
| CanNM | Can Network Manager |
| CanSM | Can State Manager |
| CanTP | Can Transport Protocol |
| CanTrcv | Can Transceiver module |
| CDD | Complex Drivers |
| Com | Communication |
| ComM | Communication Manager |
| Cry | Driver for Crypto |
| CryIf | Crypto Interface |
| Csm | Crypto State Manager |
| Dcm | Diagnostic Communication Manager |
| Dem | Diagnostic Event Manager |
| Det | Development Error Tracer |
| Dio | Driver for control of GPIOs |
| Dpc | Datapath Processing Chain |
| DpEdma | Datapath EDMA |
| DpIf | Datapath interface |
| Dpu | Datapath units |
| DSP | Digital signal processing |
| E2E | End to End Communication |
| Ea | EEPROM Abstraction |
| EcuM | Ecu State Manager |
| ESM | Error Signaling Module |
| Fee | Flash Eeprom Emulation |
| Fls | Driver for external flash |
| Gpt | Driver for General Purpose Timer |
| Ipc | Driver for the interprocess communication between the cores. |
| IPduM | Ipdu Multiplexer |
| LCM | Life cycle manager |
| Mcal | Microcontroller Abstraction Layer |
| Mcu | Driver to control enabling of modules, PLL setting and basic microcontroller initialization. |
| MemIf | Memory Interface |
| Nm | Network Manager |
| NvM | Non-volatile memory Manager |
| OS | AUTOSAR Operating System |
| PduR | Pdu Router |
| PMIC | Driver for power management integrated circuit |
| Port | Driver for control of pinmux |
| RTE | AUTOSAR Run-Time Environment |
| SecHwCl | Security Hardware Cluster |
| SecOC | Secure Onboard Communication |
| Spi | Spi handler and driver for Serial Peripheral Interfaces : MiBSPI and QSPI |
| StbM | Synchronyzed Time Base Manager |
| Swc | AUTOSAR Software component |
| TsoCan | Time synchronization over CAN |
| Wdg | Driver for control of Watchdog Timer |
| WdgIf | Watchdog Interface |
| WdgM | Watchdog Manager |
| Xcp | Extensible Calibration Protocol |

# 项目规划

本项目委托乙方开发AUTOSAR 基础软件 Basic Software（BSW）以及Bootloader的开发和适配，甲方参与乙方开发过程，过程符合ASPICE过程框架。

## BSW软件

根据TI AWR 2E44LC 雷达硬件框图，本软件基于TI AWR 2E44LC开发，软件功能覆盖接口列表内容

接口列表

| 名称 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| JTAG | 实时调试接口 | （仅开发阶段） |
| CSI2 | 基于CSI2总线的Raw Data回灌接口 | （仅开发阶段） |
| LVDS | Raw Data数据采集接口 | （仅开发阶段） |
| SOP | 上电boot配置管脚 |  |
| QSPI_FLASH | 外挂QSPI flash接口 |  |
| ADC_ MR1 | 安装位置配置管脚1 |  |
| ADC_ MR2 | 安装位置配置管脚2 |  |
| ADC_ VBAT | 电池电压采集口 |  |
| ADC_3V3 | 3.3V电压采集口 |  |
| ADC_PCB_TMP | PCB温度采集口 |  |
| VCAN_PORT | 车身CAN |  |
| PCAN_PORT | 私有CAN |  |
| PMIC_PORT | 电源管理芯片控制接口 |  |

BSW软件框架

该框架需要符合AUTOSAR R4.3或以上版本标准

- 甲方Application layer，提供API接口，由乙方集成调用，根据实际开发需要，乙方可与甲方协商修改或增加API接口。

- 在项目的各阶段包括开发阶段，客户量产等，乙方负责Basic Software的功能实现、适配、优化、软件测试等工作，Basic Software总运行空间为400K。

- 开发阶段的描述文档比如“诊断表”、“功能降级表”、“配置字表”等由甲乙协商确定，客户量产阶段的类似文档由客户提供，由乙方在软件设计中实现相依功能。

- 乙方开发各功能模块可根据需求裁剪，支持定制化开发

- 乙方针对TI 2E44LC SOC的优化，充分利用片上资源，保证软件集成后顺利运行

- 甲方协助乙方集成Application layer软件

- 甲乙共享芯片供应商AWR2E44系列相关技术资料和代码

- 甲方配合乙方实现对MCAL和IPC的配置、集成适配

- 乙方根据甲方现有AUTOSAR工具链，选择供应商，完成AUTOSAR软件的配置及适配，共享相关资料，包括且不限于System service、Memory Service、Crypto Service、Communicaiton service、I\0 Hardware Abstration、Other Hardware Abstration、RTE、E2E等

- 乙方负责CDD开发等工作

- 乙方的工程目录结构符合甲方具体要求。工程编译可配置，输出完整可烧录文件。

### RTE相关

信号处理、数据处理和雷达功能软件部分采用非RTE接口，乙方负责接口适配，详细接口定义在软件详细设计阶段给出与甲方确认。

- RTE接口定义

端口接口：定义软件组件之间的通信接口，包括发送端口和接收端口。

数据元素：定义端口上传输的数据类型。

运行实体：定义软件组件的可执行单元。

事件： 定义触发运行实体执行的事件。

- RTE配置

组件配置：根据系统需求，配置软件组件的属性和连接关系。

端口映射：将软件组件的端口映射到具体的通信机制（如CAN等）。

数据类型映射：将抽象的数据类型映射到具体的底层数据类型。

触发条件配置：配置触发运行实体执行的条件。

- RTE代码生成

RTE代码生成工具：使用AUTOSAR工具链提供的RTE代码生成工具，根据配置信息生成RTE代码。

RTE代码结构：生成的RTE代码包括接口函数、数据结构、事件处理函数等。

4.	RTE集成

与BSW集成：将生成的RTE代码与基础软件（BSW）集成，实现与底层硬件的交互。

与SWC集成：将生成的RTE代码与软件组件（SWC）集成，实现组件之间的通信。

5.	RTE测试

单元测试：对生成的RTE代码进行单元测试，验证其功能的正确性。

集成测试：将RTE与SWC和BSW集成后进行测试，验证系统整体功能。

6.	RTE优化

性能优化：优化RTE代码，提高系统的运行效率。

内存优化：减少RTE代码和数据的内存占用。

### COM

乙方需要基于客户的DBC向甲方提供非RTE的physical值接口

乙方需要完成所有信号诊断功能包括但不限于帧超时、长度错误、check sum error、bus off等

乙方基于甲方提供的API完成客户整车的网络适配

乙方需完成甲方对private CAN的通讯需求

COM需要同时支持主从DBC的配置

### DEM

甲方提供故障API，乙方完成相关功能实现。

#### Error Manager

该模块负责检测、记录和处理雷达运行过程中发生的各种错误的组件，确保系统可靠性和安全性。

乙方完成相应客户需求，如，故障抑制、功能降级等客户需求。如需甲方支持可提出相应的接口需求。

乙方应保证最终软件可通过客户的EE测试。

- 错误检测：

硬件错误检测，检测传感器故障、执行器故障、通信故障等硬件相关的错误；

软件错误检测，检测软件运行时出现的错误，如内存溢出、除零错误、死锁等；

时序错误检测，检测系统时序异常，如超时、时钟同步丢失等。

- 错误分类：

根据错误严重性分类，将错误分为致命错误、严重错误、警告等不同级别；

根据错误来源分类，将错误分为硬件错误、软件错误、通信错误等。

- 错误记录

错误信息记录，记录错误发生的时间、位置、类型、相关参数等详细信息；

错误存储，将错误信息存储在非易失性存储器中，以便后续分析。

- 错误报告

向其他模块报告，将错误信息报告给其他BSW模块或应用层软件，以便采取相应的措施；

向外部设备报告，通过诊断接口将错误信息发送给外部诊断工具或维修人员。

- 错误处理

错误恢复，尝试恢复系统到正常状态，例如重新启动模块、重置设备等；

错误隔离，将错误的影响范围限制在最小范围内，防止错误扩散；

安全措施，在发生严重错误时，采取安全措施，例如进入安全模式、关闭关键功能等。

- 错误分析

提供错误分析数据： 为系统开发人员提供详细的错误信息，以便进行故障诊断和分析。

支持远程诊断： 通过诊断接口，支持远程对ECU进行故障诊断和维修。

#### Error Log

该模块负责通过记录系统运行过程中发生的各种错误事件，为开发人员提供详细的故障信息，从而帮助他们快速定位问题、分析原因并进行修复。

乙方需要完成诊断调查表中的snapshot的需求，以及甲方对于故障存储信息提出的存储要求，如需甲方支持可提出相应接口需求。

  - 错误事件记录：

记录发生错误的具体时间、模块、函数、参数等详细信息。

支持不同严重级别的错误分类，如致命错误、警告等。

  - 错误信息存储：

将错误日志存储在非易失性存储器中，防止数据丢失。

可以配置存储空间大小和日志保留时间。

  - 错误日志检索：

提供多种方式检索错误日志，如按时间、模块、错误类型等进行筛选。

  - 错误日志分析：

可以对错误日志进行统计分析，找出常见的错误类型和发生频率。

  - 错误日志导出：

支持将错误日志导出为标准格式的文件，方便进一步分析和处理。

### DCM

乙方需要完成诊断调查表中所有相关需求，如需甲方支持可提出相应的接口需求。

乙方在设计诊断通讯需要同时支持CAN和CANFD标准

### CDD相关

#### Custom Function

- 通讯管理

客户自定义的通讯管理需求由乙方完成

- EDR

甲方向乙方提供需储存的EDR信息接口，由乙方完成EDR的功能实现

- 配置字功能

甲方向乙方提供对应的功能使能接口，乙方完成配置字解析，以及功能的使能逻辑

- 功能降级

甲方向乙方提供对应的功能使能接口，乙方根据故障信息完成功能降级

- 自检

乙方完成自检功能实现（包括但不限于硬件自检、通讯检查、报警灯控制等），甲方提供相对应自检逻辑和API接口

- 数据采集与回放

为了方便开发与验证，数据使用以太网采集和回放。受限于AWR 2E44-LC的接口限制，开发阶段采用AWR 2E44-P实现基于Ethernet的数据采集和回放，量产版本不包含此功能。

乙方开发、适配Eth相关驱动（MCAL已提供）、抽象层、服务层模块

甲乙双方商定数据采集和回放的应用层协议

甲方规划数据源与存储空间，乙方适配。

甲方提供采集与回放配套上位机软件，乙方与甲方联调实现采集与回放功能

7）标定功能

甲方提供标定算法接口，乙方完成客户需求的标定流程实现逻辑以及相应的故障诊断

#### LCM（Life cycle manager）

模块中涉及的交互接口在详细设计阶段与甲方确认。

- Power Manager（电源管理），实现电源管理算法，根据系统状态和配置信息，做出相应的决策。

电源状态监控：持续监测电池电压、电流等参数；检测电源异常情况，如过压、欠压、过流等。

电源管理策略：根据系统状态和负载情况，动态调整电源输出；实现不同工作模式下的电源管理，如休眠、待机、正常工作等。

电源保护：在发生异常情况时，采取保护措施，防止硬件损坏。例如，当电池电压过低时，关闭非关键模块，进入低功耗模式。

电源故障处理：当发生电源故障时，记录相关信息，并采取相应的故障处理措施。

与其他模块的交互：与通信模块交互，实现远程监控和控制；与操作系统交互，实现任务调度和资源分配。

- Voltage Manager（电压管理），电压管理模块负责接收电压数据，与预设阈值进行比较，判断是否需要采取措施。

电压监测：实时监测电池电压、各模块供电电压等；检测电压异常情况，如过压、欠压等。

电源管理策略：根据电压情况，电压管理模块向其他模块发送控制指令，实现不同工作模式下的电源管理，如休眠、待机、正常工作等。

- Thermal Manager（温度管理），负责监控和管理雷达内部温度并执行相应策略。

温度监测: 通过温度传感器实时监测ECU内部关键组件（如处理器、存储器、功率器件等）的温度。

温度报警: 当温度超过预设阈值时，发出报警信号，提醒系统存在过热风险。

温度控制: 根据温度传感器反馈的信息，采取相应的控制措施，如调整系统工作频率、降低功耗以降低温度。

故障诊断: 分析温度数据，诊断潜在的硬件故障。

#### Firmware Update

该功能与bootloader配套，通过CAN和CAN-FD实现升级

初版升级流程双方协商制定

初版，甲方根据升级流程提供上位机

初版，乙方根据升级流程完成相应的BSW部分开发，与甲方联调

乙方实现最终客户的升级需求

#### Exception Manager

该模块负责处理和记录程序和芯片发生的各种异常事件。

#### Startup

- BSW启动模块初始化：启动代码调用BSW启动模块，开始初始化过程。

- BSW各个模块初始化：按预定义顺序初始化各个BSW模块。

- 系统状态切换：将系统状态切换为运行状态。

- 上层应用启动：启动上层应用软件，开始执行任务。

#### mmWave Link

甲方负责mmWave Link驱动的移植、调试和问题解决，协助乙方集成。

## Bootloader相关软件

基于供应商提供的TI 2E44 LC Bootloader开发符合客户需求的Bootloader。初版需要符合功能安全和信息需求。

乙方需满足客户FOTA要求（不包含回滚）

乙方需支持甲方对于标定参数的刷写需求

乙方需支持车身参数的烧写要求

乙方根据芯片特性，需要在bootloader阶段实现所有核的时钟初始化

## 功能安全

功能安全满足QM等级要求，软件架构和规划能够兼容ASIL-B

- 故障检测与处理：

提供硬件故障检测功能，包括电源电压、存储器ECC错误、传感器失效监控等。

支持系统自诊断与故障恢复功能，确保系统在发生故障时安全降级。

- 安全功能模块：

Watchdog管理：实现多级看门狗监控，防止系统无响应。

错误处理机制：提供错误捕获、记录和报告功能，支持诊断工具分析。

健康状态监控（Health Monitoring）：实时评估系统运行状态，并采取主动干预措施。

- Bosch功能安全标准适配：

软件开发流程符合Bosch功能安全最佳实践，包括需求分析、设计评审、单元测试和验证测试。

支持硬件-软件协同开发，优化SOC资源利用，提升系统可靠性。

## 信息安全

在雷达产品的应用中，信息安全（Cybersecurity）是必不可少的模块，确保系统免受外部攻击和数据泄露。

- 负责产品信息安全需求澄清

- 支持工厂澄清产品信息安全需求

- 支持工厂搭建密钥管理系统

- 完成博世内部流程要求的security文档

- 完成日常信息安全管理工作

支持security 问题分析

支持项目过QG节点

把控整体信息安全计划

负责和其他模块的沟通

负责渗透测试和漏洞管理工作

- 完成以下信息安全措施方案设计和开发

安全刷写（Secure flashing）

安全启动（Secure boot）

安全访问（Secure access）

硬件接口保护（Hardware interface protection ）

安全生命周期（Secure lifecycle）

安全通信 （SecOC）

乙方负责密钥生成和分发，甲方在乙方指导下完成产线适配。

乙方进行相关测试并提供测试报告。

## 项目过程

项目过程参考ASPICE过程模型开展，达到L2级别，甲方参与APICE模型中的过程包括

| 过程编号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| SWE | 软件工程过程组 |  |
| MAN | 管理过程组 |  |

为了适配项目进度，甲乙双方按项目计划定期交付

## 工具链

- 甲乙共享芯片供应商AWR2E44系列工具链，包括IDE、调试器、编译器等；

- 乙方负责提供整个软件开发工具链，使用与项目相关的工具链，包括且不限于AUTOSAR配置工具链、编译调试工具链、测试工具链。

# 阶段交付

设计过程文件包括通讯协议，软件详细设计，软件组件验证与集成验证报告，软件验证报告，软件包。

| 里程碑 | 节点内容 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| BL1 | 信息安全定义 EOL设计 FCT设计 烧写软件设计 标定软件设计 CAN FD 点云输出 支持SCONS编译的工程环境 目录结构符合WF要求 MCAL CAN IPC GPT FLS MCU PORT DIO 模块配置集成 OS COM 配置 mmWaveLink 集成 | 3月15日 |  |
| BL2 | 1. COM 完整配置 2. FBL 3. DIAG 4. FUNC 5. DV 软件 | 5月16日 |  |
| BL3 | CDD优化 雷达功能集成 XCP 诊断 bootloader初版 | 6月13日 | 全功能集成 |
| BL4 | 客户版本软件诊断 bootloader定制，支持FOTA 烧写软件 标定软件 信息安全 | 8月1日 | 客户定制版软件 |
| BL5 | PV EOL FCT | 9月15日 | SOP版本软件 |

# 参考内容

Autosar standards classic platform

Automotive spice standards Automotive-SPICE-PAM-v40

TI AWR 2E44LC 雷达硬件框图

AUTOSAR_CP_RS_FirmwareOverTheAir

诊断调查表

功能降级表

雷达配置字